IPC 生产工具使用说明

- 工具设计说明

- 此工具主要目的为了快速实现对IPC 主板的测试以及完成客户的默认定制；

- 工具测试流程

测试流程图一：单台测试，固定IP测试；这种方式要求IPC 不要开全网通功能和DHCP 功能，否则会导致因IP 改变， 无法链接上的问题

测试流程图1

测试流程图二：单台搜索测试， 这种方式解决了因IP 改变导致的无法链接上设备从而无法进行测试的问题； 推荐使用此种方式进行测试；

- 设置项说明

- 1.检测项目说明:

  - 语言检测，制式检测  对版本的出厂语言和制式进行检测

  - 版本检测分为版本信息，系统时间和版本云校验。 针对现在睿杰那边TS 云和LT 云比较混乱的情况，通过检测ID（rj 和jr 开头） 和版本是否匹配进行提示。系统时间检测是检测IPC时间和电脑时间是否一致。 云校验主要有三个状态： 成功，失败， 无法识别。 成功显示为绿色， 其余两项为红色显示。

  - WIFI检测：通过读取是否有WIFI模块来进行识别

  - 测试音频数：暂时不支持

  - SD检测： 通过读取是否有SD卡来进行识别

  - MAC 地址检测：校验MAC 地址的前6位

- 2.设置项目说明

  - 语言，制式： 对语言和制式进行设置方便生产。

  - 同步时间：将设备时间和电脑时间同步。

  - 开启音频编码：开启IPC的音频编码。

  - 设置音频输入：目前只支持Line in。

  - 设置LocalNo，镜头翻转，镜像，IR反序，设置时区：对这些功能进行设置方便生产。

  - 灯板模式：分红外模式，全彩模式及双光源模式。

- 双光源模式分软光敏和硬光敏两种光敏模式。

- 双光源模式有三种夜视：红外夜视，全彩夜视和双光夜视。

  - 恢复默认：不恢复语言和制式，及灯板设置,选择之后IP会修改

  - SuperR：不恢复IP,其它的设置都会恢复

- 特别注意：因为SuperR 和恢复默认功能会导致之前的设置无效， 所以请谨慎使用

  - 云台初始位置设置:旋转云台至初始位置

- 使用说明：第一台需要调到自己需要的位置，然后获取需位置信息，保存至文件中，后续去获取这个文件，然后开始设置

- 手动测试项目说明---》 这一项进行修改

- ：开启喇叭,

- ：关闭喇叭,

- ：开启伴音,

- ：停止伴音,

- ：打开暖光灯,

- ：关闭暖光灯